Утверждаю_________________

Глава МО «Катунинское» Михайлов М.В.

15 мая 2017г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТУНИНСКОЕ»

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КАТУНИНО

КАТУНИНО

2017 ГОД

СОСТАВ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА

- Пояснительная записка

- Схема благоустройства, разработанные узлы

- Состав и объем работ

- Технико-экономические показатели

- Малые архитектурные формы

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данным проектом предусматривается благоустройство дворовой территории дома № 5 и дома № 6 по ул.Катунина в поселке Катунино, Приморского района, Архангельской области в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Основные мероприятия, предусматриваемые проектом:

- демонтаж существующего тротуара у дома № 5 по ул.Катунина;

- демонтаж существующего проезда у дома № 5, 6  по ул.Катунина;

- частичный ремонт тротуара у дома № 6  по ул.Катунина;

- устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием у дома № 5 по ул.Катунина;

- устройство дворового проезда с асфальтобетонным покрытием у дома № 5, 6  по ул.Катунина;

- установка скамеек;

- установка металлических урн;

Исполнитель мероприятий предусмотренных проектом будет определен по результатам электронного аукциона согласно ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предполагаемые сроки производства работ – 3 квартал 2017 года.

3. СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ул. Катунина д.5 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,08 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0735 |  |
| 3 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0,72 |  |
| 4 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | 1 м3 бетона | 35,34 |  |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,428 |  |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,284 |  |
| Проезд |  |  |  |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4815 |  |
| 8 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,321 |  |
| 9 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,257 |  |
| 10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,321 |  |
| Тротуар |  |  |  |  |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1987 |  |
| 12 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,1325 |  |
| 13 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0,1325 |  |
| 14 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | 1 колодец | 2 |  |
| 15 | Поставка урн металлических опрокидывающихся | шт. | 5 |  |
| 16 | Поставка скамеек | шт. | 5 |  |
| Установка бортового камня |  |  |  |  |
| 17 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,64 |  |
| Ул. Катунина д. 6 |  |  |  |  |
| 18 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,03 |  |
| 19 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | 1 м3 бетона | 21,6 |  |
| 20 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,216 |  |
| 21 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,648 |  |
| Проезд |  |  |  |  |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,324 |  |
| 23 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,216 |  |
| 24 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,173 |  |
| 25 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,216 |  |
| Тротуар |  |  |  |  |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,099 |  |
| 27 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,066 |  |
| 28 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0,066 |  |
| 29 | Поставка урн металлических опрокидывающихся | шт. | 4 |  |
| 30 | Поставка скамеек | шт. | 4 |  |
| Установка бортового камня |  |  |  |  |
| 31 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,78 |  |

4.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

площадь тротуара у дома № 5 по ул.Катунина – 132,5 м.кв.

площадь проезда у дома № 5 по ул.Катунина – 321 м.кв.

площадь тротуара у дома № 6 по ул.Катунина – 66 м.кв.

площадь проезда у дома № 6 по ул.Катунина – 216 м.кв.

5.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

5.1. Скамья

Длина 1500мм

Ширина 300мм

Высота 500мм

  - Урна металлическая опрокидывающаяся